### Arduino projekt – Smart parkovacie miesto

Súčiastky:

- HC-SR501 senzor pohybu

- ESP32-CAM (kamera)

- Servo motor

- LCD displej

- LED diódy

- Rezistory

- Napájanie / breadboard / káble

### Funkčná logika:

Keď auto príde na parkovacie miesto:

- Senzor pohybu (HC-SR501) zaznamená, že sa niečo hýbe pred kamerou.

- ESP32-CAM spraví fotku auta.

- ESP32-CAM pošle fotku cez HTTP POST request na Back-end server.

- Back-end spracuje fotku  a vyťaží z nej SPZ.

- Back-end uloží SPZ do databázy.

- Front-end si cez HTTP GET request vyťahuje údaje z databázy a zobrazuje:

  - zoznam áut

  - čas príchodu

  - status parkovacieho miesta

- Funkcie:

  - Servo motor  otvoriť/zavrieť rampu

  - LCD na mieste vypisuje SPZ alebo stav („obsadené“ / „voľné“)

  - LED svetlá indikujú stav parkovania (zelená = voľné, červená = obsadené)

### Bloky systému:

| Časť | Popis |
| --- | --- |
| Fyzické zapojenie | Prepojenie senzora, serva, LED, LCD a kamery s ESP32-CAM. |
| Model | Model na spracovanie obrazu a rozpoznanie ŠPZ . |
| Back-end | API, ktoré prijíma fotky, extrahuje SPZ a ukladá ich do databázy. |
| Front-end | Webové rozhranie zobrazujúce prehľad parkovacích miest a SPZ. |

Web bude bežať na klasickej URL (napr. parking.local).

#### Hlavné funkcie webu:

- Zobrazenie zoznamu áut, ktoré aktuálne parkujú

- História – ktoré autá tu boli, kedy prišli, kedy odišli

- Vyhľadávanie podľa ŠPZ – napr.: zadáš BL 123XY a hneď vidíš, či tam niekedy parkovalo

- Stav parkovacích miest – napr. ikonky:

  - 🟢 voľné

  - 🔴 obsadené

#### Admin panel:

Toto bude len pre správcu parkoviska (heslo/login).

Admin tam vie:

- Vymazať SPZ z databázy

- Manuálne pridať SPZ (napr. VIP autá)

- Zmeniť stav parkovacieho miesta

- Vidieť logy (čo kedy prišlo, čo odišlo)

- Zapnúť/vypnúť automatickú rampu (servo)

### Ako to bude vyzerať (vizuál)

───────────────────────────────────────────────
   Smart Parking System                        
───────────────────────────────────────────────
   Parkovacie miesta:                           
   [P1] 🔴 obsadené (BL 123XY)                  
   [P2] 🟢 voľné                                
   [P3] 🔴 obsadené (TT 908GH)                  
                                             
───────────────────────────────────────────────
  História:                                      
  Čas       | SPZ      | Stav                   
  14:20     | BL 123XY | vstup                   
  14:25     | TT 908GH | vstup                   
  14:43     | BL 123XY | odchod                  
───────────────────────────────────────────────

Admin panel bude mať navyše:

- tlačítka typu:  Vymazať záznam, Otvoriť rampu

### Ako to celé spolu funguje: